Гаджаев А. И.

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ТУРЦИИ

Турция обладает разнообразными ресурсами и полезными ископаемыми, в том числе мирового значения. Всего насчитывается 4.400 их месторождений. Но недра Турции, за исключением каменного угля и лигнита бедны энергоносителями – обнаруженные месторождения нефти и газа невелики – страна зависит от их импорта. Добываемые полезные ископаемые большей частью используются в качестве сырья для национальной промышленности и в строительстве, в то же время некоторые виды минерального сырья и полуфабрикатов служат источником экспортных доходов страны.

На сегодняшний день в Турции ведется добыча 53 видов полезных ископаемых. Это, прежде всего каменный уголь, лигниты, железная руда и руды цветных металлов, различные виды неметаллического минерального сырья, мрамор и другие строительные материалы. Наиболее крупными предприятиями, работающими в отрасли, являются «Eti Holding», «TKİ» («Турецкая угледобывающая компания»), «TDÇİ» («Турецкие металлургические заводы»), «Çinkur», «TPAO». Раньше добывающая отрасль была монополией, сейчас в нее допущен частный сектор.

Таблица 1. Запасы полезных ископаемых Турции.

| Виды полезных ископаемых | Запасы Турции (т.) |
| --- | --- |
| Гипс | 1.000.000.000 |
| Бентонит | 250.543.000 |
| Нефть | 1.641.381.000 |
| Бор | 1.805.709.953 |
| Железо | 132.100.000 |
| Доломит | 15.887.160.000 |
| Полевой шпат | 239.305.500 |
| Каменная соль | 5.733.708.017 |
| Глина | 354.362.650 |
| Кварцевый песок | 1.307.414.250 |
| Кварцит | 2.270.287.821 |
| Лигнит | 8.300.000.000 |
| Магнезит | 168.368.020 |
| Мрамор | 5.161 млн. м3 или 13.933 млн. т. |
| Перлит | 5.690.027.600 |
| Пемза | 1.479.556.876 м3 |
| Уголь | 1.126.548.000 |
| Трона | 233.317.680 |
| Золото | 338 |
| Алюнит | 4.000.000 |
| Асбест | 29.646.379 |
| Асфальтит | 82.000.000 |
| Медь | 1.697.204 |
| Барит | 35.001.304 |
| Горючий сланец | 1.641.381.000 |
| Боксит | 87.375.000 |
| Джива | 3.820 |
| Цинк | 2.294.479 |
| Диатомит | 44.224.029 |
| Дистен | 3.840.000 |
| Фосфат | 70.500.000 |
| Фтор | 2.538.000 |
| Графит | 90.000 |
| Серебро | 6.062 |
| Каолин | 89.063.770 |
| Хром | 25.931.373 |
| Свинец | 860.387 |
| Сера | 626.000 |
| Туф | 1.483.000 |
| Марганец | 4.560.000 |
| Перлит | 5.690.027.600 |
| Профиллит | 6.644.000 |
| Сепиолит | 13.546.450 |
| Сульфат натрия | 16.536.000 |
| Стронций | 665.082 |
| Тальк | 482.736 |
| Торий | 380.000 |
| Уран | 9.137 |
| Вольфрам | 36.719 |
| Цеолит | 345.148.875 |
| Наждак | 3.725.082 |

Источник: Türkiye Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü.  http://www.mta.gov.tr/madenler/turmaden/tur_rez.asp

Турция не располагает в настоящее время заметными запасами нефти и газа и вынуждена их почти целиком импортировать. Ее энергоресурсы ограничиваются углем и лигнитом. Энергетические запасы из каменного угля оцениваются в 1,3 млрд. УТН, лигнитов — 8,3 млрд. т. (табл. 1).

Основные запасы каменного угля Турции сосредоточены на Черноморском побережье в районе Зонгулдака в месторождениях Арматчулук, Козлу, Узулмез, Карадон и Амасра.

Наиболее значительными запасами ископаемых энергоносителей являются лигниты. Месторождения лигнитов встречаются практически во всех районах страны. По своим показателям добываемый в Турции очень неоднороден и его характеристики имеют большой разброс: влажность - 15-55%, зольность - 14-42%, летучесть - 16-38%, сера - 0,8-12,5%, калорийность - 950-4000 ккал/кг.

Большая часть добываемого лигнита отличается невысоким качеством: 67% резервов имеет калорийность менее 2500 ккал/кг. Даже усредненные показатели турецкого лигнита составляют: влажность – 41%, зольность – 22%, летучесть – 25%, сера – 1,8%, калорийность – 1.810 ккал/кг.

60% добываемого лигнита используется на теплоэлектростанциях для выработки электроэнергии, остальное количество — в промышленности цементной, сахарной) и для отопления жилых домов.

Добыча каменного угля в Турции в основном сосредоточена на разрезах и шахтах Государственной каменно-угольной корпорации — ТКК. На долю частного сектора в угольной отрасли приходится около 15% от всей добычи угля в стране. Учитывая убыточность ТКК, а также ТКИ — Турецкой угольной корпорации, правительство начало приватизировать значительную часть угледобывающих предприятий этих организаций.

Если добываемый лигнит полностью покрывает потребности страны, то потребление каменного угля хронически превышает объем его производства, и этот разрыв имеет тенденцию к увеличению. Анализ энергетической ситуации в Турции показывает, что страна не может обеспечивать свои растущие потребности в энергоносителях за счет собственной добычи угля. В 2005 г. было импортировано около 16 млн. т. (на сумму в 230.000 млрд. тур. лир) каменного угля.

Коксующиеся угли, в основном, поставляются из США, Австралии и Канады, сортовой уголь - из Российской Федерации и Южной Африки.

До настоящего времени российские экспортеры коксующегося угля испытывали трудности в организации его поставок в Турцию. Это связано в первую очередь с тем, что закупка его производится для металлургических заводов только на тендерной основе, которая предполагает предоставление значительных финансовых гарантий. Условия тендеров жестко оговаривают требования по качеству угля и предусматривают большие штрафные санкции за их несоблюдение. Кроме того, цены на российский коксующийся уголь являются неконкурентоспособными на местном рынке. И это несмотря на то, что турецкая сторона неоднократно подтверждала свое желание закупать коксующийся уголь не только из Австралии и США, но и из РФ. Подтверждением этому является то, что в условиях тендера на коксующийся уголь, ежегодно производимого Генеральной дирекцией металлургической промышленности Турции, для «угля из других стран» (подразумевается Россия) качественные характеристики на уголь максимально приближены к характеристикам российских коксующихся углей.

Продолжают действовать принятые Министерством экологии Турции ограничения по качеству для импортного угля, причем контроль выполнения указанных ограничений все более ужесточается. В то же время при импорте энергетического угля для цементной промышленности существует порядок специального разрешения ввоза угля с летучими до 30%.

Требования Министерства окружающей среды Турции к импортному углю были в 2003 г. несколько смягчены и являются следующими: сера - 1% макс., влажность                                                                                                                                                                                                                                      - 2% макс., летучие - 18-22%, теплотворная способность - от 6.000 ккал/кг.

Для обеспечения подобных показателей турецкие фирмы вынуждены смешивать местный уголь с импортным, что автоматически подняло на него спрос. Для получения требуемых характеристик при смешивании турецкие импортеры предпочитают закупать уголь со следующей спецификацией: сера - 0,8%, летучие - 18-22%, низшая теплота сгорания – от 6.500 ккал/кг мин, зола - 13% макс.

Постоянное повышение загрязненности воздуха, особенно в крупных городах, ужесточение надзора за качеством импортируемого угля и стремление все большего числа муниципалитетов к запрету использования в отопительных целях местного низкокачественного угля и нефтекокса позволяет предполагать, что в ближайшей перспективе объем импорта энергетического угля может достигнуть 8 млн. т/год.

Турецкая металлургическая промышленность, несмотря на свою традиционную ориентированность на американский и австралийский уголь, выражает заинтересованность в закупке российского коксующегося угля. Объем поставок может составить до 500 тыс. т/год при условии обеспечения следующих характеристик: влажность – 8%, зола (сух. база) – 8%, летучие(«) – 22-29%, сера («) – 0,6% макс., фосфор – 0,06% макс., FSI – 6-9, текучесть – 100 мин., размер мм – 0-100 мин.

На период до 2010 гг. турецкое руководство планирует значительное увеличение добычи традиционных для Турции энергоносителей: каменного угля и лигнитов. Однако рост спроса на энергоносители будет значительно обгонять их производство, и турецкая экономика по-прежнему будет нуждаться в их импорте. По прогнозам, к 2010 г. Турция вынуждена будет импортировать до 43 млн. т. угля, затрачивая на эти цели до 2,6 млрд.долл.

Ряд турецких фирм, принимая во внимание эти тенденции роста потребления качественного угля и соответственно увеличения его импорта из-за рубежа, пытаются приобрести угольные шахты и разрезы в угледобывающих странах. Это, по их оценке, могло бы обеспечить стабильность в поставках угля. В этой ситуации российским производителям и экспортерам угля было бы целесообразно обратить внимание на возможность привлечения средств турецких компаний для модернизации угледобывающих предприятий России.

Общие резервы медной руды Турции составляет приблизительно 1,7 млн. т (мировые резервы - 950 млн. т.). Месторождения медной руды расположены в Артвине, Мургуле, Гиресун-Эспие, Ризе-Чайели, Элазыг-Эргани, Кастамону-Кюре и Сиирте. Экспорт медной руды был осуществлён в объёме 181 тыс. т на сумму 10.333 млрд. тур. лир с увеличением на 31 % в количестве и 107 % в сумме в 2004 г. В 2004 г. Болгария была главным рынком экспорта медной руды Турции. Остальными важными рынками стали Германия, Объединенные Арабские Эмираты, Испания и Финляндия.

Резервы свинцово-цинковой руды оцениваются в 3,15 млн. т. (табл. 1). Основные месторождения свинцово-цинковых руд расположены в районах Шебинкарахисар, Тиреболу, Сивасе, Измире, Малатьи-Потюрге, Нигде-Чамарды, Орду, Ушак-Баназ и Гиресун.

Экспорт свинцово-цинковой руды Турции составил 147 тыс. т. на сумму 8.066 млрд. тур. лир., с увеличением на 14,84 % в количестве и на 14.28 % в сумме. Одной из основных стран экспорта турецкой цинковой руды была Бельгия, за ней следовали Румыния, Российская Федерация, Финляндия, Болгария и Италия.

Турция - один из основных производителей и экспортёров хромовой руды (хромита) и ее концентратов. Турецкие запасы хромита оцениваются в 26 млн. т. и по этому показателю занимает 4-ое место в мире. На территории Турции имеется приблизительно 710 месторождений хромита – основные из них: Гулеман, Эрзинджан, Эрзурум, Сивас, Элязыг, Фетхие-Кёйджегиз, Денизли, Бурса, Газиантеп, Бурдур, Эскишехир, Кайсери, Адана, Копдаг и Искендерун - основные регионы запасов. Качество турецких металлургических хромитов высоко ценится на мировом рынке.

Экспорт хромовой руды в 2005 г. составил на сумму 104 млн. долл., с увеличением на 70%. Народная Республика Китай была главным рынком экспорта турецкой хромовой руды в 2005 г. с экспортным показателем в 53,4 млн. долл. После неё следовали Российская Федерация, Швеция, Германия и Украина.

Турция обладает крупнейшими в мире запасами боратов. Бораты - это один из самых важных видов полезных ископаемых. Они оказывают непосредственное влияние на экономику Турции своим экспортным потенциалом. Больше чем половина всех мировых запасов расположенных в Турции, особенно в различных частях западной области Анатолийского региона. Доказанные резервы этого минерала составляют более чем 1.8 млрд. т, а потенциальные - оцениваются более чем 2.3 млрд. т. Турция - самый крупный производитель боратов в мире. Корпорация «Эти Холдинг» - один из главных мировых производителей и экспортеров боратов - разрабатывает месторождения в Бигадич (Балыкесир), Эмет (Кютахья), Кестелек (Бурса) и Кырка (Эскишехир). Бораты концентраты бора производятся Корпорацией «Эти Бор», которая является одним из филиалов корпорации «Эти Холдинг».

Экспорт боратов и концентратов в 2004 г. составил 400 тыс. т. на сумму в 19.650 млрд. тур. лир. Главными рынками были Народная Республика Китай, Испания, Нидерланды, Тайвань, Италия и Япония.

В Турции находится более чем половина мировых запасов перлита (вулканического стекла). Запасы перлита оцениваются в 5,7 млрд. т., его месторождения находятся в западной Анатолии (Измир, Маниса, Балыкесир, Чанаккале), на востоке страны (Эрзинджан, Эрзурум, Каре, Битлис, Ван) и центральных регионах (Анкара, Эскишехир, Невшехир, Чанкыры) Турции.

Запасы барита (тяжёлый шпат) Турции составляют приблизительно 35 млн. т. Барит добывается на участках в различных регионах Турции. Наиболее крупные месторождения барита расположены в районах городов Муш, Чанаккале, Ичель, Кахраманмараш, Битлис, Гиресун, Конья, Адана, Хатай, Испарта и Анталия.

Экспорт барита в 2005 г. составил 134 тыс. т. на сумму 9 млн. долл. Египет был главным рынком экспорта турецкого барита в 2005 г. – 11% всего экспорта. За ней следовали Италия (8%), Финляндия (4%) др.

Турция располагает запасами магнезита, составляющими 168,4 млн. т. Первые работы по поиску магнезита в Турции приходятся на 1808 г. С другой стороны, производство магнезита началось уже в 1929 г. и с того момента набрало стремительные темпы роста, при этом существенное увеличение было зарегистрировано начиная с 1962 года. Месторождение магнезита сосредоточены в Конье, Кютахьи, Тавшанлы, Эскишехире и Эрзинджане.

В 2004 г. экспорт магнезита увеличился на 3.7 % в количестве и 23 % в сумме по сравнению с предыдущим годом, и был зафиксирован на отметке 270 тыс. т на сумму 47 млн. долл. Австрия была главным рынком экспорта турецкого магнезита в 2004 г. с экспортным показателем 24.5 млн. долл. Другими важными рынками магнезита были Украина, Ирландия и Греция.

Турция имеет 1.5 млрд. мЗ запасов пемзы, основная часть которых находится в Центральной Анатолии (Кайсери, Невшехир, Нигде) и Северо-Восточной Турции (Битлис, Ван, Агры, Карс).

Турция располагает богатыми запасами полевого шпата - приблизительно 240 млн. т. - в районах Манисы, Муглы, Бурсы, Чанаккале, Биледжика, Балыкесира, Кютахьи и Айдын-Чине. В последние годы происходил особенно быстрый рост производства альбитового полевого шпата натрия. Основные предприятия по производству полевого шпата связаны с производителями керамики, работающими как с пластичной глиной, так и с каолином.

В 2004 г. экспорт полевого шпата был зафиксирован с увеличением на 34 % в количестве по сравнению с предыдущим годом и составил 4 млн. т на сумму 87 млн. долл. Италия была главным рынком экспорта турецкого полевого шпата в 2004 г. с экспортным показателем 48.3 млн. долл. После неё следовали Испания, Индонезия, Нидерланды и Польша.

Разведанные общие запасы каолина составляют приблизительно 89 млн. т. Их качество зависит от содержания каолинита, которое колеблется от 40 до 80 %. Большая часть производства каолина поступает из районов Балыкесир-Дювертепе, Сапчи, Ивринди (рядом с Чанаккале), Бурсы, Кютахьи, Ушак и Эскишехир.

Турция обладает одними из самых важных в мире резервов бентонита, оцениваемых в 250 млн. т. Наиболее крупные залежи бентонита расположены в регионах Орду-Фатса Юнье, Энез-Фракии, Чанкыры, Решадие-Токат, Анкара-Каледжик, Тиреболу-Гиресун и Кютахия.

Экспорт бентонита в 2005 г. составил 239 тыс. т. на сумму 13 млн. долл. Германия была главным рынком для экспорта турецкого бентонита - 4.4 млн. долл. в 2005 г.  Остальными важными экспортными рынками были другие страны ЕС - Франция, Нидерланды и Италия.

Экспорт минерального сырья (промышленные полезные ископаемые, концентраты металлосодержащих руд, мрамор и другие природные камни) из Турции возрос по сравнению с 2004 г. на 36 % и составил 1,5 млрд. долл. или 2 % всего экспорта.

Турция располагает приблизительно 5,2 млрд. куб. м. мрамора, что составляет около 40 % его мировых запасов. Турецкий мрамор, количество цветов и рисунков которого превышает 200, широко используется в строительстве для облицовки полов, стен и фасадов. По производству природного камня Турция занимает седьмое место в мире, экспорт за 2005 г. год принес продавцам 629 млн. долл. Турецкий мрамор поставляется в 90 стран, в основном – в США, Израиль, Испания, Англия и Саудовскую Аравию.

Таблица 2. Экспорт полезных ископаемых Турции в 2004 г. (по ведущим странам)

| СТРАНЫ | СУММА (долл.США) |
| --- | --- |
| США | 251.362.230 |
| КНР | 109.319.462 |
| Италия | 84.667.821 |
| Испания | 73.660.706 |
| Нидерланды | 46.293.219 |
| Великобритания | 42.523.168 |
| Болгария | 38.222.276 |
| Украина | 37.880.190 |

Источник: http://www.immib.org.tr/MADEN/INDEX.ASP

Основными статьями экспортной продукции горнодобывающей промышленности Турции в 2005 г. были мрамор и другие природные камни  (789 млн. долл.), полевой шпат (104 млн. долл.), хромовая руда (104 млн. долл.), бораты (97 млн. долл.), медная руда (85 млн. долл.), магнезит (42 млн. долл.).

Таблица 3. Доля экспорта горнодобывающей промышленности в общем экспорте

| Год | Общий экспорт (млн. долл.) | Экспорт Полезных ископаемых (млн. долл.) | Изменение в экспорте горнодобывающей промышленности (%) | Доля экспорта горнодобывающей промышленности в общем экспорте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 27.800 | 568,9 | -1,45 | 2,05 |
| 2001 | 31.300 | 574,0 | 0,89 | 1,83 |
| 2002 | 36.100 | 684,6 | 19,26 | 1,95 |
| 2003 | 47.300 | 847,3 | 23,96 | 1,81 |
| 2004 | 63.100 | 1.207,8 | 42,54 | 1,92 |
| 2005 | 73.400 | 1.500,0 | 24,19 | 2,04 |

Источник: http://www.immib.org.tr/MADEN/INDEX.ASP; Uyanık T. İGEME. Maden ve Mineraller. Ank., 2006, s.7.

Страны Европейского Союза (ЕС) были основными потребителями продукции турецкой горнодобывающей промышленности, экспортная доля которой составила 34.80%. Североамериканские страны занимали второе место с долей в 21.62%, азиатские страны имели 15.36%., остальные европейские страны - 12.26%.

Таблица 4. Экспорт полезных ископаемых Турции в 2003-2004 ( в виде продукции)

| Полезные ископаемые | 2003 (млн. долл.) | 2004 (млн. долл.) | Изменение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Природные камни | 431 | 626,1 | 45,26 |
| Бораты | 83,7 | 88,4 | 5,63 |
| Медь | 43,0 | 89,2 | 107,42 |
| Полевой шпат | 54,8 | 78,0 | 42,49 |
| Магнезит | 38,6 | 47,7 | 23,46 |
| Хромит | 28,1 | 61,2 | 117,48 |
| Цинк | 14,5 | 22,2 | 52,79 |
| Свинец | 1,4 | 5,3 | 289,54 |
| Пемза | 8,1 | 10,4 | 28,16 |
| Бентонит | 8,9 | 12,4 | 37,98 |
| Барит | 5,6 | 8,3 | 48,61 |
| Перлит | 5,6 | 6,7 | 18,76 |
| Каолин | 7,0 | 7,5 | 6,5 |
| Прочие | 116,8 | 144,4 | 23,55 |
| ИТОГО | 847,3 | 1.207, | 42,54 |

Источник: Uyanık T. İGEME. Maden ve Mineraller. Ank., 2006, s.7.

Профессиональным объединением, которое руководит всеми операциями экспортеров полезных ископаемых является Стамбульский Союз Экспортеров минерального сырья. Союз находится в подчинении Советника премьер-министра по внешней торговле Турции.

Стамбульский Союз Экспортеров минерального сырья ведёт всю документацию по экспортной деятельности, является посредником при налаживании контактов между иностранными импортерами и местными добывающими компаниями, оказывает финансовую поддержку для участия турецких производителей в международных ярмарках и выставках и продвижения добываемых в стране полезных ископаемых на мировые рынки. Союз поддерживает рекламную деятельность физических лиц и организаций на мировых рынках.

Главной задачей Стамбульского Союза Экспортеров минерального сырья является увеличение экспорта продукции добывающей промышленности. В этих целях Союз поддерживает работы по НИОКР, занимается публикациями, рекламой за рубежом, организацией торговых ярмарок, семинаров, встреч, осуществляет сбор данных и публикует статистику экспорта полезных ископаемых Турции, проводит другие мероприятия.

УТН — условная тонна нефти = 10 ккал.

Genç Maden İşletmecileri Derneği (GeMaD). Linyit Raporu. http://www.gemad.org.tr/makale.php?id=84

Там же.

DPT. 2006 Yılı Programı Destek Çalışmaları. Ank., 2005, s. 34.

Türkiye Çevre ve Orman Bakanlığı. Öztürk M.. http://www.cevreorman.gov.tr/belgeler/komur.pdf

Oral S. Kömür İthalatçılar Dernepi (KİAD). http://www.komur.org.tr/makale/ithalkomur.html

KİAD. http://www.komur.org.tr/trveithal.html

DPT. 2006 Yılı Programı Destek Çalışmaları. Ank., 2005, s. 34.

Там же, s.34.

Uyanık T. İGEME. Maden ve Mineraller. Ank., 2006, s.4.

Там же, s.7.

Bor Madeni ve Türkiye İçin Önemi. DTM. http://www.foreigntrade.gov.tr/ead/bor/BOR%20VE%20TORYUM.doc

DPT. 2006 Yılı Programı Destek Çalışmaları. Ank., 2005, s. 34.

Uyanık T. İGEME. Maden ve Mineraller. Ank., 2006, s.7.

Там же, s.4.

Там же, s.7.

Там же, s.7.

Uyanık T. İGEME. Maden ve Mineraller. Ank., 2006, s.7.

İTO. Mermer Sektör Araştırma Raporu. Ank., 2003, s.3.

Uyanık T. İGEME. Maden ve Mineraller. Ank., 2006, s.7.

Там же, s.7.